+ 375 29 351 65 44

bim@veza.ru

Мы постарались сделать этот компонент наиболее простым и удобным для вашего использования.

В названии использовались условные обозначения:

Н – общепромышленное исполнение;

К – коррозионностойкое исполнение;

Ц – общепромышленное с лопаткой из стали с цинковым покрытием;

ЭП – электропривод.

Для выбора интересующего Вас типоразмера необходимо:

- Импортировать компоненты, разместить новый экземпляр в модели, выбрать Высоту и Ширину, Исполнение по условиям эксплуатации, Климатическое исполнение, указать необходимость оборудования клапана Защитой от кражи электропривода, а также указать требования к функциональным характеристикам исполнительного механизма:

  - напряжение питания;

  - количество концевых выключателей;

  - наличие/отсутствие пружинного возврата;

  - наличие/отсутствие плавного регулирования.

- Если после ввода необходимых размеров клапана появится сфера «Внимание» и сообщение «Тип привода не соответствует сечению клапана» в значении параметра «Тип привода», значит клапан выбранного размера не может быть укомплектован приводом выбранной конфигурации. В этом случае вам необходимо уточнить характеристики привода, которым может быть оборудован клапан желаемых размеров и выбрать соответствующий типоразмер семейства.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по использованию наших моделей оборудования или появятся предложения по их улучшению – свяжитесь с нами:

С уважением,

Отдел Развития Цифровых Технологий